超核电子科技

产品说明书

版本：V1.0

发行时间：2014-12-4

产品名称

超核ov7725硬件二值化CMOS摄像头模块

功能

图像采集、硬件二值化等

应用场合

大学生电子竞赛、飞思卡尔杯智能车竞赛、学科竞赛等

产品优势

使用RTL级电路进行图像数据采集和二值化处理，大大简化主控制器工作量，令图像采集速度倍增。同时由于减少了数据量，也同样减轻了控制器的算法复杂度，对算法效率有一定辅助提升的作用。该摄像头已经成功的应用到了2013年的智能车比赛中，并取得了国赛一等奖的成绩，相信它会为您的夺奖之路起到抛砖引玉的作用。

产品样式

安装尺寸

安装孔大小为3mm，信号线采用2.54mm间距标准双排排线。

引脚定义

| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC | SCL | NC | NC | PCLK | D1 | D3 | D5 | D7 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| GND | SDA | HREF | VSYNC | D3V3 | D2 | D4 | D6 | D8 |

注：如不清楚正反，请参照表中内容和实物丝印图进行比较后接线。